INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU

- Podstawa opracowania.

- Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

- Charakterystyka zajmowanej nieruchomości i obiektu budowlanego.

- Charakterystyka procesu budowlanego.

- Podstawa opracowania.

  - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (z późniejszymi zmianami)

  - mapa do celów projektowych

- Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie dotyczy budowy rurociągu teletechnicznego składającego się z 5 rur HDPE40 w których następnie znajdować się będą kable światłowodowe, będące częścią budowy magistrali linii światłowodowej Gdańsk-Olsztyn-Suwałki-Białystok wraz                            z dojściem do granicy Państwa Gronowo, Ogrodniki, Kuźnica Białostocka,

zlokalizowanym w miejscowościach Biedkowo na dz. nr 225/1; 8/2; 20/11; 19; 295; 242/3 w obrębie Biedkowo, Krzyżewo na dz. nr 279; 155; 153/4; 175; 174/1; 174/3; 174/2; 177; 148/20; 251/2; 250; 256; 257/1; 257/3; 257/2; 258/1; 264/3; 264/5; 263; 272/1; 276/1; 276/3; 276/2  w obrębie Krzyżewo,Ronina na dz. nr 78; 44; 6; 7; 8; 15; 9/2; 9/3; 124; 126

w obrębie Ronina oraz w miejscowości Krzywiec na dz. nr 49/4; 49/2; 49/1; 46/1; 48; 43/1; 42; 39; 38; 37; 36/1; 36/3; 34; 33; 32 w obrębie Krzywiec.

- Charakterystyka zajmowanej nieruchomości i obiektu budowlanego.

Planowana inwestycja przebiega przez tereny objęte decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

- Planowana inwestycja przebiegać będzie na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Baudy gdzie obowiązują przepisy Ustawy o ochronie przyrody.

Planowane ww. przedsięwzięcie nie znajduje się na liście rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko znajdującej się w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.      (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.).

Światłowód służy do transmisji informacji wykorzystując wiązkę światła (zamkniętą wewnątrz światłowodu), która jest nośnikiem informacji tak jak prąd w innych kablach miedzianych, tworząc dielektryczny kanał informatyczny, który eliminuje konieczność ekranowania i w przeciwieństwie do kabli miedzianych, nie wytwarza pola elektromagnetycznego, co uniemożliwia podsłuch  i zakłócanie transmisji. Na kablach światłowodowych nie będą montowane żadne urządzenia mogące w jakikolwiek sposób wytwarzać pole elektromagnetyczne, w związku z czym żaden element projektowanej infrastruktury nie będzie wytwarzał żadnego promieniowania podczas eksploatacji.

Rurociąg teletechniczny będzie ułożony na głębokości 1,0 – 1,2 m.

W związku z wykonaniem przewiertu sterowanego bez naruszania hydraulicznego rzeki na wysokości min. 1,5 m pod dnem rzeki, przedsięwzięcie nie będzie miało żadnego wpływu na rzekę Baudę.

Planuje się rurociąg teletechniczny składający się z 5 rur HDPE40 a następnie w nich znajdować się będą kable światłowodowe, o długości łącznej – 8723,0 m.

Obszar zajęty przez trakt światłowodowy na tym odcinku wyniesie około 873,0 m2.

Nieruchomości, przez które przebiega trasa rurociągu teletechnicznego to pola orne,  tereny porośnięte trawą, drogi gminne polne i las.

Na nieruchomościach występuje nieliczne uzbrojenie podziemne – kabel telekomunikacyjny, kabel energetyczny, wodociąg.

Prace ziemne w rzucie korony drzewa w odległości 2,5 - 3,0 m od pnia wykonywać metodą ręczną, bez przecinania korzeni o średnicy większej niż 3 cm a ewentualne uszkodzenia zabezpieczyć środkami ochronnymi i obsypać ziemią.

Przy przejściach rurociągu w odległości mniejszej niż 2,5 m od pnia drzewa projektuje się przecisk lub przewiert sterowany.

Czas pracy w otwartym wykopie skrócić do minimum, rurociąg zasypać niezwłocznie po jego ułożeniu.

- Charakterystyka procesu budowlanego.

Trakt światłowodowy układany będzie w wykopie otwartym na głębokości wynikającej z uwarunkowań technicznych i terenowych, miedzy 1,2 m a 1,5 m oraz metodą przewiertu sterowanego na głębokości około 5,0 m pod poziomem terenu.

Wykopy będą wykonywane na szerokość 30 cm, a komory przewiertowe będą miały wymiary 1,5 x 2,0 m.

Po wyrównaniu dna wykopu należy usypać warstwę podsypki o grubości min 10 cm                     i zagęścić ją przez ubicie mechaniczne. Na podsypce układa się rury HDPE40. Rury osłonowe stosowane przy przewiertach i przeciskach są zgrzewane, a rury HDPE40 są łączone przy użyciu złączek.

Przed zasypaniem rury HDPE40 będą sprawdzone na szczelność pod ciśnieniem oraz wykonuje się pomiary geodezyjne powykonawcze. Następnie zasypuje się rurociąg  piaskiem do wysokości 20 cm ponad rury, dobrze ubija zasypkę ręcznie, układa się taśmę ostrzegawczą koloru pomarańczowego z napisem „Kabel światłowodowy”, po czym przykrywa się warstwą gruntu rodzimego i ponownie ubija ziemię mechanicznie.

Rurociąg teletechniczny składający się z 5 rur HDPE40 w miejscach przejść pod rzekami, rowami i drogami zabezpieczony będzie rurą ochronną HDPE160/12,5.

Po zakończeniu inwestycji teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego,                     tzn. przed rozpoczęciem robót.

Planowana inwestycja nie ma żadnego wpływu na warunki hydrogeologiczne.

Nie przewiduje się negatywnych skutków przedsięwzięcia na szatę roślinną.

Planowany rurociąg teletechniczny będzie ułożony z ominięciem drzew i krzewów zgodnie z wymogami planu zagospodarowania.

Z uwagi na istniejące zadrzewienie, czy krzewy na analizowanym terenie przy prowadzeniu prac ziemnych będą przestrzegane następujące zasady:

- odległość krawędzi wykopu od pnia drzew i krzewów  nie może być mniejsza niż                  2,5 m;

- brzegi wykopów w pobliżu drzew należy zabezpieczyć przed wysychaniem za pomocą mat słomianych;

- składowanie materiałów budowlanych – ziemi z wykopów itp. może odbywać się                    w odległości większej niż 2,5 m;

- pnie drzew narażone na uszkodzenie mechaniczne muszą być zabezpieczone deskowaniem ochronnym lub matami;

- odległość mniejsza niż 2,5 m od pnia drzew i krzewów będzie wykonywało się metoda przewiertu mechanicznego na głębokości minimum 3,0 w celu przejścia w miarę pod systemem korzeniowym;

- natychmiast po ułożeniu rur osłonowych, traktu światłowodowego, po próbie szczelności i pomiarach geodezyjnych powykonawczych, wykop należy zasypać;

- warstwa nawierzchni gleby (nad nasypką żwirową) powinna się składać z mieszaniny ziemi żyznej (50%) i ziemi rodzimej.

Do wykonania planowanego przedsięwzięcia będzie użyty sprzęt mechaniczny, samochody ciężarowe, koparka małych gabarytów, dźwig.

Podczas prowadzenia robót budowlanych i montażowych wystąpi niezorganizowana emisja zanieczyszczeń do atmosfery z maszyn budowlanych oraz procesy zgrzewania.

Wielkości tych emisji będą chwilowe i nie będą miały żadnego znaczenia w bilansie emisji zanieczyszczenia na analizowanym terenie.

Po zakończeniu robót wszelkiego rodzaju pozostałości i odpady będą usunięte, a teren przywrócony do stanu przed budową.

W czasie budowy może wystąpić okresowy wzrost hałasu, jednakże nie przewiduje się uciążliwości, gdyż teren jest oddalony od zabudowań mieszkalnych.

Oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie eksploatacji.

- na wody powierzchniowe i podziemne – nie ma wpływu;

- na szatę roślinną – nie ma wpływu;

- na klimat akustyczny – nie ma wpływu;

- na promieniowanie elektromagnetyczne – nie ma wpływu.

W okresie eksploatacji na układanym trakcie światłowodowym w okresie 25 – 30 lat nie przewiduje się żadnych prac remontowych.

Projektowany trakt światłowodowy posiada średnio co 1 km zapasy kabla                                  w zasobnikach kablowych oraz średnio co 3,5 km złącza kablowe (światłowodowe) umieszczonych w zasobnikach kablowych. Na rozpatrywanym terenie znajdować się będzie  dziewięć zasobników kablowych z zapasem kabla oraz 3 złącza kablowe.

....................................................................

Podpis wnioskodawcy

Adres do korespondencji:

Biuro Projektów i Inwestycji „Projmed”

81-531 Gdynia ul. Wielkopolska 403

Inne załączniki, których załączenie może wpłynąć na przyspieszenie prowadzenia postępowania:

- mapy zasadnicze 1:1000, 1:500 z zakreślonym terenem inwestycji i obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

- zestawienie uproszczonych wypisów właścicieli działek (imię i nazwisko, adres),

- mapa poglądowa  1:50 000 z naniesiona lokalizacją inwestycji

- wersja cyfrowa map zasadniczych