PRZEDMIAR ROBOT DEOlOl

BUDOWA : ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ SZATNIA UCZNIÓW

OBIEKT : SZATNIA UCZNIÓW

ROBOTY : ROBOTY BUD  MONTAŻOWE

Lokalizacja budowy

Inwestor

Adres inwestora

Wykonawca robót

Adres wykonawcy

: FROMBORK ul. Katedralna 9 dz.128/4

: ZESPÓŁ SZKÓŁ

: FROMBORK ul. Katedralna 9

Podstawa kalkulacji Kosztorys sporządził Adres

OPIS OBIEKTU

Technologia

Powierzchnia całkowita

Powierzchnia użytkowa

Kubatura

Ilość kondygnacji

Tradycyj na

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT :	,	 zł

Słownie :

Przedmiar sporządził : W. Adadeński	26.03-08

Przedmiar sprawdził  : W. Adadeński	26.03.08

Kalkulację wykonał

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

PRZEDMIAR ROBOT DE0101

BUDOWA : ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ OBIEKT : SZATNIA UCZNIÓW ROBOTY : ROBOTY BUD. MONTAŻOWE

Usługi Kosztorysowe i Projektowe	ORGBUD-SERWIS Poznań

W. Adadeński, BRANIEWO	ORG-WYCENA  w.3.Ob

27.03.08	Str.  1

SYMBOL   ELEMENT	WARTOŚĆ

STAN

10 101 Roboty rozbiórkowe 10 102 Roboty ziemne 10 110 Fundamenty

10    Stan "0"

20 128 Ściany nadziemia 20 133 Stropodach

20    Surowy

50 148 Tynki

50 150 Stolarka okienna

50 151 Stolarka drzwiowa

50 154 Malowanie pomieszczeń

50 155 Posadzki

50 160 Instalacja co.

50 161 Instal. elektr.

50 175 Elewacja

50 179 Podjazd dla niepełnosprawnych

50 180 Wyposażenie

50    Wykończeniowy

70 210 Odwodnienie -przebudowa 70    Instalacje sanitarne OGÓŁEM

FORMULARZ OFERTOWY DE0101

BUDOWA : ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ OBIEKT : SZATNIA UCZNIÓW ROBOTY : ROBOTY BUD. MONTAŻOWE

Usługi Kosztorysowe i Projektowe	ORGBUD-SERWIS Poznań

W. Adadeński, BRANIEWO	ORG-WYCENA  w.3.Ob

27.03.08	Str.  1

Lp.  PODSTAWA WYCENY        JEDN.MIARY	ILOŚĆ	CENA       WARTOŚĆ

OPIS POZYCJI	JEDNOSTKOWA

STAN   : 10  Stan "0"

element: 101 Roboty rozbiórkowe

10   231-0807-03-00	m2	6.560

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm, lub żużlowej 14x14 cm, na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi: zaprawą cementową

1.2*0.8+0.4*3.5*4	=       6.560

20   231-0815-02-00	m2	99.990

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych : płyty betonowe 50x50x7 cm, na podsypce piaskowej

9.09*11.0	=      99.990

30   401-0212-03-00	m3	0.686

Rozebranie - ręczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych: zbrój onych

2.2*2.6*0.12	=       0.686

40   401-0212-01-00	m3	1.848

Rozebranie - ręczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych:

niezbrojonych o grub. do 15 cm

2.80*2.2*0.3	-       1.848

50   401-0535-02-00	m2	2.287

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy: nie nadającej się do użytku

2.55*0.5+0.15*(2.55+2.1*2)	»       2.288

60   401-0519-06-00	m2	3.500

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych: pierwsza warstwa

70   401-0519-07-00	m2	7.000

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych: następna warstwa

80   401-0354-12-00	m	4.900

Wykucie z muru:

podokienników betonowych z lastryko

2.45*2	=       4.900

90   401-0354-04-00	szt	5.000

Wykucie z muru ościeżnic PCV R - 2,2 o powierzchni:

ponad 1 m2 do 2 m2

100   401-0354-05-00	m2	19.120

Wykucie z muru oScieżnic R= 2,2 o powierzchni: ponad 2 m2

2.0*2.4*2+1.7*2.8*2	=	19.120

110       401-0349-02-00	s>3	1.458

Rozebranie ścian, filarów, kolumn, wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo^wapiennej

1.65*0.8*0.45+2.4*0.8*0.45	=       1.458

Usługi Kosztorysowe i Projektowe	ORGBUD-SERWIS Poznań

W. Adadeński, BRANIEWO	ORG-WYCENA  w.3.Ob

27.03.08	Kosztorys DE0101	Str.  2

Lp.  PODSTAWA WYCENY        JEDN.MIARY                               ILOŚĆ          CENA     . WARTOŚĆ
OPIS POZYCJI                                                             JEDNOSTKOWA

120  W401-0346-06-00	m2	8.750

Rozebranie ścianki z luksferów Analogia

2.5*3.5	=      8.750

130   401-0108-11-00	m3	19.399

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km

8.75*0.08+1.46+1.85+0.69+3.5*0.06+99.9*0.07

11.903
5.06+20.3*0.12	=       7.496

140   401-0108-12-00	m3	19.399

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość:

za każdy następny 1 km

150 Koszt utylzacj gruzu

RAZEM ELEMENT: 101

STAN   : 10  Stan "0" ELEMENT: 102 Roboty ziemne

160   201-0317-02-10	m3	36.367

Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 1,6-2,5 m

(6.39+7.2+2.45)*1.2*(0.45+0.6*2)   =     31.759 (1.2+0.6*2)*(1.2+0.6*2)*0.8        =       4.608

170   201-0320-02-20	m3	26.420

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 1,5 m:

grunt kat.III-IV, szer. wykopu 2,6-4,5 m

36.4-2.5-0.58-5.9-1.0	«      26.420

180   201-0301-03-00	m3	10.000

Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. IV

RAZEM ELEMENT: 102

STAN   : 10  Stan "0" ELEMENT: 110 Fundamenty

190   202-1101-01-01	m3	2.000

Podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane ręcznie z betonu: zwykłego z kruszywa naturalnego B 7,5

200   202-0201-01-03	m3	2.549

Lawy fundamentowe betonowe prostokątne z betonu zwykłego B-20, o szerokości: do 0,6 m

7.2*0.45*0.4+(6.5+2.45)*0.35*0.4   =       2.549

Usługi Kosztorysowe i Projektowe	ORGBUD-SERWIS Poznań

W. Adadeński, BRANIEWO	ORG-WYCENA  w.3.Ob

27.03.08	Kosztorys DE0101	Str.  3

Lp.  PODSTAWA WYCENY        JEDN.MIARY	ILOŚĆ	CENA       WARTOŚĆ

OPIS POZYCJI	JEDNOSTKOWA

210   202-0204-01-03	m3	0.576

Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne z betonu zwykłego B-20, o objętości: do 0,5 m3

1.2*1.2*0.4	=      0.576

220   202-0101-06-52	m3	5.054

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie: 36*24*12 cm

cementowej - M 12

(6.5+7.15+2.55)*1.3*0.24	=       5.054

230   202-0609-10-01	m2	20.748

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt styropianowych grub.12,0 cm na zaprawie cementowej i

bez siatki metalowej

(6.5+6.91+2.55)*1.3	=      20.748

240   202-0604-01-10	m2	6.500

Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych murowanych, dwuwarstwowe na lepiku asfaltowym na gorąco z wyrównaniem podłoża zaprawą i zagruntowaniem roztworem asfaltowym, z papy: asfaltowej na tekturze

(6.5+7.2+2.55)*0.4	=       6.500

RAZEM ELEMENT: 110

STAN   : 20  Surowy

ELEMENT: 128 Ściany nadziemia

250   202-0107-01-02	m2	44.544

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m, z bloczków z betonu komórkowego 59 cm na zaprawie cementowo-wapiennej - M 2, o grubości 24 cm

(2.46+6.4+6.82)*3.5+6.82*0.6*0.5   =     56.926 -2.0*2.4*2-2.27*1.66-0.67*3.2+0.8*2.9+0.9*0.9

-12.382

260   401-0304-02-00	m3	4.307

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów

0	objętości do 2,0 m3 w jednym miejscu, bloczkami
z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-
wapiennej,przy użyciu wapna suchogaszonego

0.47*2.0*0.36+1.93*0.9*0.36+2.58*3.6*0.36

4.307

270   202-0126-01-00	szt	2.000

Otwory /bez nadproży/, w ścianach o grubości

1	cegły z cegieł pojedynczych, bloczków
i pustaków:

na okna

280   202-0126-02-00	azt	3.000

Otwory /bez nadproży/, w ścianach o grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków:

na drzwi, drzwi balkonowe i wrota

290   202-0126-05-00	m	4.200

Ułożenie nadproży prefabrykowanych

2.1*2	=      4.200

Usługi Kosztorysowe i Projektowe	ORGBUD-SERWIS Poznań

W. Adadeński, BRANIEWO	ORG-WYCENA  w. 3. Ob

27.03.08	Kosztorys DE0101	Str.  4

Lp.  PODSTAWA WYCENY        JEDN.MIARY	ILOŚĆ	CENA       WARTOŚĆ

OPIS POZYCJI	JEDNOSTKOWA

300   202-0133-01-01	m2	2.144

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloków wapienno piaskowych drążonych typu"SILKA", na zaprawie cementowo-wapiennej M-4, o grubości: 25 cm

0.67*3.2	=      2.144

RAZEM ELEMENT: 128

STAN   : 20  Surowy ELEMENT: 133 Stropodach

310   202-0208-01-02	m3	0.144

Słupy żelbetowe prostokątne, z betonu zwykłego B-20, o wysokości do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju: do 6

3.6*0.2*0.2	=      0.144

320   202-0212-13-01	m3	0.887

Wieńce monolityczne, z betonu zwykłego B-20, na ścianach:

zewnętrznych o szerokości ponad 30 cm

0.3*0.24*6.64+0.24*0.25*6.81      =      0.887

330   202-0216-02-12	m2	8.262

Płyty stropowe żelbetowe wykonane przy użyciu pompy do betonu na samochodzie, płyty z bet.B-20: płaskie o grubości 15 cm

3.06*2.7	=       8.262

340   202-0216-01-02	m2	43.584

Płyty stropowe żelbetowe z betonu zwykłego B-20: płaskie lub na żebrach o grubości płyty 8 cm

6.81*6.4	=     43.584

350   202-0290-02-12	t	0.247

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi 34GS o średnicy: 10 do 14 mm

360   202-0125-05-00	kg	1 114.130

założenie belek stalowych z osiatkowaniem

383.98+701.28+23.97+4.9	=   1114.130

370   401-0346-06-00	gniazdo	2.000

Wykucie gniazd dla osadzenia końców belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, o głębokości: 2 cegieł

380   401-0346-05-00	gniazdo	7.000

Wykucie gniazd dla osadzenia końców belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, o głębokości: 1 cegły

390   401-0313-04-00	m	3.250

Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu: do C NP 160 mm

2.1+1.15	>      3.250

400  W401-0211-10-51	szt	6.000

Wykucie otworów i obsadzenie kołków plastykowych Hilt

Usługi Kosztorysowe i Projektowe	ORGBUD-SERWIS Poznań

W. Adadeński, BRANIEWO	ORG-WYCENA  w.3.Ob

27.03.08	Kosztorys DE0101	Str.  5

Lp.  PODSTAWA WYCENY        JEDN.MIARY	ILOŚĆ	CENA       WARTOŚĆ

OPIS POZYCJI	JEDNOSTKOWA

3*2	=       6.000

410  W401-0211-10-00	szt	25.000

Wykucie otworów i obsadzenie kołków prętów fi 10

420   202-0616-01-00	m2	53.951

Izolacje poziome z papy asfaltowej na tekturze: jedna warstwa na sucho

7.15*6.74+2.56*2.25	«     53.951

430   202-0609-03-01	m2	53.951

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych grub.12,0 cm, układane na wierzchu konstrukcj i:

na sucho, jedna warstwa

440   202-1101-06-10	m3	19.939

Podkłady na stropie, w bydynkach budownictwa ogólnego, wykonane z ubitych materiałów sypkich: kruszywa lekkiego - keramzytu

53.93*0.6*0.5+47.0*0.08	=     19.939

450   202-1102-02-00	m2	54.469

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubości 20 mm, zatarte: na gładko

53.93*1.01	=     54.469

460   202-1102-03-00	m2	217.876

Dodatek lub potrącenie do warstwy wyrównawczej za zmianę grubości o 10 mm

54.469*4	=     217.876

470   202-0506-02-10	m2	22.230

Obróbki z blachy ocynkowanej grub. 0,55 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm

(6.76+7.17*2+2.34+2.58*2)*0.65+(6.76+2.34)*0.4

22.230

480   202-0502-01-00	m2	54.500

Pokrycie dachów papą na podłożu betonowym z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową izolacyjną, - dwoma warstwami papy asfaltowej na tekturze, na lepiku asfaltowym na zimno, w budynkach: mieszkalnych i budownictwa ogólnego

490   202-0508-02-10	m	2.580

Rynny dachowe półokrągłe, z blachy ocynkowanej grub. 0,55 mm, o średnicy: 10 cm

500   202-0508-03-10	m	6.760

Rynny dachowe półokrągłe, z blachy ocynkowanej grub. 0,55 mm, o średnicy: 12 cm

510   202-0510-02-10	m	3.000

Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej grub. 0,55 mm, o średnicy: 10 cm

520   401-0528-06-00	szt	2.000

Uzupełnienie kolanek lub załamań w rurach spustowych kwadratowych z blachy: połączenie z stn ocynkowanej

530   217-0149-01-00	szt	2.000

Podstawy dachowe stalowe kołowe typu B/II, w układach kanałowych, o średnicy: 150 mm

Usługi Kosztorysowe i Projektowe	ORGBUD-SERWIS Poznań

W. Adadeński, BRANIEWO	ORG-WYCENA  w.3.Ob

27.03.08	Kosztorys DE0101	Str.  6

Lp.  PODSTAWA WYCENY        JEDN.MIARY	ILOŚĆ	CENA      WARTOŚĆ

OPIS POZYCJI	JEDNOSTKOWA

540   217-0152-02-10	szt	2.000

Wywietrzaki dachowe gwiaździste o średnicy: 150 mm

RAZEM ELEMENT: 133

STAN        Wykończeniowy ELEMENT: 148 Tynki

550   202-0803-06-00	m2	49.050

Tynki zwykłe na stropach i podciągach, wykonane ręcznie:

kat. III

5.4+43.65	=      49.050

560   202-0803-03-00	m2	89.132

Tynki zwykłe na ścianach i słupach, wykonane

ręcznie:	">

kat. III

3.2*0.2*4+(6.81+6.4)*2*3.2-2.0*2.4*3

72.704 (2.22+2.46)*2*2.5-1.66*2.1*2       -      16.428

570   202-2004-05-00	m2	8.027

Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych: jednowarstwowa 55-01

6.81*(0.25*2+0.2)+(2.1+1.16)*(0.4*2+0.2)

8.027

580   202-2006-01-10	m2	15.982

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych /suche tynki gipsowe/ powierzchni ścian, na zaprawie, bez pasków, przy grubości płyt: 12,5 mm

3.6*2.58+2.4*2.9-1.66*2.1+0.8*2.9+1.0*0.9

15.982

590   202-0815-06-00	m2	49.050

Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa

600   202-0815-04-00	m2	113.140

Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa

15.98+8.03+89.13	113.140

RAZEM ELEMENT: 14 8

STAN        Wykończeniowy ELEMENT: 150 Stolarka okienna

610   019-0928-09-00	m2	9.600

Demontaż i montaż okien i drzwi balkon, z PCV mur. Okna uchylnej i rozwierne bez kostów okien do 2,0 m2

2.4*2.0*2	=      9.600

620   202-0129-02-00	szt	2.000

Osadzenie prefabrykowanych podokienników o długości:

ponad 1 m

Usługi Kosztorysowe i Projektowe	ORGBUD-SERWIS Poznań

W. Adadeński, BRANIEWO	ORG-WYCENA  w.3.Ob

27.03.08	Kosztorys DE0101	Str.  7

Lp.  PODSTAWA WYCENY        JEDN.MIARY	ILOŚĆ	CENA       WARTOŚĆ

OPIS POZYCJI	JEDNOSTKOWA

RAZEM ELEMENT: 150

STAN   : 50  Wykończeniowy ELEMENT: 151 Stolarka drzwiowa

630   019-0930-12-00	m2	7.536

Demontaż i montaż drzwi z PCV uch. bez kostów ma

1.66*2.27*2	=       7.536

640   202-1016-02-10	szt	1.000

Ościeżnice stalowe, malowane dwukrotnie emalią ftalową na budowie, do drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian - typ ościeżnic:

FD7

650   202-1017-02-51	m2	1.800

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, wewwnątrzlokalowe, płytowe, pełne,jednodzielne, fabrycznie wykończone o powierzchni:

ponad 1,6 m2

RAZEM ELEMENT: 151

STAN  : 50 Wykończeniowy ELEMENT: 154 Malowanie pomieszczeń

660   202-1505-03-00	m2	164.650

Malowanie farbą emulsyjną slikonowąipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem

49.05+115.6	«     164.650

RAZEM ELEMENT: 154

STAN  : 50 Wykończeniowy ELEMENT: 155 Posadzki

670   202-1101-07-00	m3	14.715

Podkłady na podłożu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogólnego, wykonane z ubitych materiałów sypkich: pospółki

(43.65+5.4)*0.3	=     14.715

680   202-1101-01-02	m3	5.886

Podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane ręcznie z betonu: zwykłego z kruszywa naturalnego B 10

(5.4+43.65)*0.12	=      5.886

690   202-0605-01-01	m2	49.050

Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych, z papy na lepiku asfaltowym na gorąco z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym, pierwsza warstwa z papy:

asfaltowej na tekturze, podkładowej

5.4+43.65	=      49.050

700   202-0605-02-01	m2	49.050

Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych, z papy na lepiku asfaltowym na gorąco, drugą warstwą z papy:

asfaltowej na tekturze, podkładowej

Usługi Kosztorysowe i Projektowe	ORGBUD-SERWIS Poznań

W. Adadeński, BRANIEWO	ORG-WYCENA  w. 3. Ob

27.03.08	Kosztorys DE0101	Str.  8

Lp.  PODSTAWA WYCENY        JEDN.MIARY	ILOŚĆ	CENA       WARTOŚĆ

OPIS POZYCJI	JEDNOSTKOWA

710   202-0609-03-05	m2	49.050

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych grub. 6,0 cm, układane na wierzchu konstrukcj i:

na sucho, jedna warstwa

720   202-1102-02-00	m2	49.050

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubości 20 mm, zatarte: na gładko

730   202-1102-03-00	m2	196.200

Dodatek lub potrącenie do warstwy wyrównawczej za zmianę grubości o 10 mm

49.05*4	196.200

740   202-1106-07-51	m2	43.650

Dopłata do posadzek cementowych za zbrojenie siatką stalową z prętów

750   202-1118-09-51	m2	49.050

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek Gres

30 x 30 cm - metoda kombinowana

43.65+5.4	=     49.050

760   202-1120-01-00	m	31.460

Przygotowanie podłoża pod cokoliki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej  zaokraglo 20 x 20 cm, cokolik 10 cm

6.4*2+6.81*2-1.0+2.22*2+2.46*2-1.66*2

31.460

770   202-1120-02-00	m	31.460

Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x 20 cm, przy wysokości cokolika 10 cm, /z przecinaniem płytek/,

zaokralone

RAZEM ELEMENT: 155

STAN   : 50  Wykończeniowy ELEMENT: 160 Instalacja co.

780   402-0520-04-00	kpi	2.000

Demontaż grzejnika żeliwnego, członowego o powierzchni ogrzewalnej:

ponad 7,5 do 10,0 m2

790   402-0517-07-00	kpi	2.000

Wymiana rur przyłącznych do grzejnika z rur stalowych lub żebrowych o średnicy:

15 mm i złączach spawanych

800   402-0515-02-05	kpi	2.000

montaż grzejnika żeliwnego członowego, typ T-l: bez kosztu grzejnka

13-elementowego - UMK = 3,9 m2

810   402-0514-07-00	szt	2.000

Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej:

ponad 5,0 do 10,0 m2

RAZEM ELEMENT: 160

Usługi Kosztorysowe i Projektowe	ORGBUD-SERWIS Poznań

W. Adadeński, BRANIEWO	ORG-WYCENA  w.3. Ob

27.03.08	Kosztorys DE0101	Str.  9

Lp.  PODSTAWA WYCENY        JEDN.MIARY	ILOŚĆ	CENA       WARTOŚĆ

OPIS POZYCJI	JEDNOSTKOWA

STAN   : 50  Wykończeniowy

ELEMENT: 161 Instal. elektr.

820   508-0209-01-35	m	12.000

Przewody wtynkowe układane w tynku na podłożu betonowym - łączny przekrój żył:

do 7,5rara2 Cu  -  YDYt  3x2,5  500V

830   508-0209-01-34	m	26.000

Przewody wtynkowe układane w tynku na podłożu betonowym - łączny przekrój żył:

do 7,5mm2 Cu  -  YDYt  3x1,5  500V

840   508-0301-22-00	szt	6.000

Przygotowanie podłoża, pod umocowanie osprzętu instalacyjnego, przez wykonanie otworów: w gazobetonie, sposobem ręcznym

850   508-0302-01-00	szt	3.000

Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm , 1-wylotowych, mocowanych na zaprawie gipsowej lub cementowej

860   508-0302-02-00	szt	3.000

Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 80 mm , mocowanych na zaprawie gipsowej lub cementowej, przy przekroju dołączanego przewodu i ilości wylotów:

do 2,5 mm2 - 3 wyloty

870   508-0304-01-00	szt	3.000

Montaż bezśrubowy do gotowego podłoża, odgałężni-ków bryzgoszczelnych z tworzywa, z podłączeniem przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5 mm2 i powłoce :

polwinitowej - odgałęźnik 3 wylot.

880   508-0307-06-01	szt	1.000

Montaż na gotowym podłożu łączników natynkowych rodzaju:

łącznik klawiszowy świecznikowy - WNŁ-2A

890   508-0309-03-01	szt	2.000

Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych:

p/t w puszkach     - 2P+Z,10/16A,250V, PT-10

900   508-0501-04-00	kpi	6.000

Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe zawieszane, na:

2 kołkach rozporowych plastykowych

910   508-0512-01-00	szt	6.000

Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw świetlówkowych, mocowanych na podwieszanych sufitach, rodzaju:

zawieszane 4x40W

920 Podłączenie do stnej rozdeln sprawdzene zerowania

RAZEM ELEMENT: 161

STAN  : 50 Wykończeniowy ELEMENT: 175 Elewacja

930   202-2608-01-20	m2	45.891

Docieplenie ścian pełnych z otworami, płytami styropianowymi o grubościl2 cm /z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki/ i pokrycie "ATLAS CERMIT"

6.76*4.05+4.59*4.0+2.46*2.82+2.56*1.1-2.0*2.4*2

45.891

Usługi Kosztorysowe i Projektowe	ORGBUD-SERWIS Poznań

W. Adadeński, BRANIEWO	ORG-WYCENA  w.3.Ob

27.03.08	Kosztorys DE0101	Str. 10

Lp.  PODSTAWA WYCENY        JEDN.MIARY	ILOŚĆ	CENA       WARTOŚĆ

OPIS POZYCJI	JEDNOSTKOWA

940   202-2608-06-00	m2	3.334

Doczepienie ościeży, płytamistyropianowymi 5 cm i pkryciem Atlas Cerrait"

(2.43*2+2.0*6+1.66)*0.18	=       3.334

950   202-0923-03-51	m	5.000

Wyłożenie gzymsów i podokienników płytkami klinkie row 31x12 cm -parapety

2.5*2	=	5.000

RAZEM ELEMENT: 175

STAN   : 50  Wykończeniowy

ELEMENT: 179 Podjazd dla niepełnosprawnych

960   201-0317-02-00	a3	0.330

Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m

5.5*0.3*0.2	=       0.330

970   202-0206-01-03	m2	3.080

Ściany betonowe grubości 20 cm, proste z betonu zwykłego B-20, o wysokości do 3,0 m

5.5*(0.75+0.37)*0.5	=       3.080

980   202-1101-07-00	m3	11.683

Podkłady na podłożu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogólnego, wykonane z ubitych materiałów sypkich: pospółki

1.2*5.5*(0.2+0.58)*0.5+2.46*6.8*0.45

10.102
1.65*2.5*0.25+5.5*0.5*0.2	=       1.581

990   202-1101-01-03	m3	4.220

Podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane ręcznie z betonu: zwykłego z kruszywa naturalnego B 15

5.5*1.2*0.12+5.5*0.1*0.15	*      0.874

6.8*0.2*2.46	=       3.346

1000   202-0218-01-12	m3	0.980

Stopnie betonowe schodów zewnętrznych i wewnętrznych z betonu zwykłego B-20, na gotowym podłożu, wykonane przy użyciu pompy do bet.na samochodzie

2.8*0.7*0.5	=       0.980

1010   231-0511-02-10	m2	30.203

Ułożenie z wypełnieniem spoin piaskiem, nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej,

grub. 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej /norma wg.BI 8/96/

1.2*5.5+2.46*6.8+1.65*2.5+5.5*0.5  »      30.203

1020   202-1209-01-00	m	11.000

Balustrady z pochwytem stalowym, z osadzeniem - dla niepełnosprawnych

5.5*2	=     11.000

RAZEM ELEMENT: 179

Usługi Kosztorysowe i Projektowe	ORGBUD-SERWIS Poznań

w. Adadeński, Braniewo	org-wycena  w.3.ob

27.03.08	Kosztorys DE0101	Str. 11

Lp.  PODSTAWA WYCENY        JEDN.MIARY	ILOŚĆ	CENA       WARTOŚĆ

OPIS POZYCJI	JEDNOSTKOWA

STAN   : 50  Wykończeniowy ELEMENT: 180 Wyposażenie

1030   202-1219-06-00	szt	15.000

Wieszaki szatniowe stalowe, obrotowe, z osadzeniem i pomalowaniem farbą olejną, umocowane: na ścianach

1040   202-1219-03-00	szt	1.000

Wycieraczki do obuwia typowe o pow. 0,27 m2,

z osadzeniem i pomalowaniem lakierem asfaltowym

1050   202-1219-03-00	szt	1.000

Wycieraczki do obuwia typ CLEN REBBER SCRUB 22,

1060	202-0129-02-00	szt	1.000

Osadzenie lady Analoga

1061	Dostawa montaż żaluzji antywłam. zwjana typ

kpi	1.000

RAZEM ELEMENT: 180

STAN  : 70 Instalacje sanitarne ELEMENT: 210 Odwodnienie -drenaż

1070   405-0303-01-00	m	17.500

Wymiana odcinka rur betonowych kielichowych

o długości 50 m, uszczelnionych zaprawą cementową

o średnicy:

2 00 mm

8.8+8.7	=     17.500

1080   201-0317-02-00	m3	18.900

Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m

(8.7+8.8)*1.2*0.9	=     18.900

1090   201-0320-02-00	m3	18.900

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 1,5 m:

grunt kat.III-IV, szer. wykopu 0,8-1,5 m

1100   405-0401-01-00	m2	10.500

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, o grubości podłoża:

10 cm

(8.7+8.8)*0.6	-      10.500

1110   405-0409-01-10	kpi	1.000

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie, przy użyciu żurawia samochodowego, o średnicy kręgów:

1000 mm i głębokości 3 m

1120   218-0613-01-00	szt	1.000

Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica kręgów:

1000 mm

1130 Rozebranie ułożenie płytek chodnikowych

RAZEM ELEMENT: 210