ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ

SZATNIA UCZNIOW

FROMBORK ul. Katedralna 9

Rozbudowa szkoły - budowa szatni uczniów 0 pow. Użytkowej 43,65 m2 Budowa wiatrołapu-(przesunięcie) pow. Użyt. 5,40 m2 Podjazd dla niepełnosprawnych

# OPIS KONSTRUKCJI

Fundamenty- Ławy betonowe z betonu B 20 o wymiarach 35x 40cm i 45x 40cm ściany fundamentowe z bloczków betonowej grub. 25 cm ocieplone od wewnątrz styropianem 12cm.

Ściany - z bloczków gazobetonowych odm. 600 grub. 24 cm. Filarek między

okienny bloczków SILKA E 24. Zamurowanie otworu na klatce schodowe grub 36 cm      (po zdemontowaniu luksferów).

Stropodach- plyta żelbetowa grub. 12 cm nad wiatrołapem z betonu B 20.

Nad szatnią płyta żelbetowa 6 cm z betonu B 20 na be1kach stalowych Np. 140 i podciągu z NP. 200 .Ocieplenie styropianem 12 cm i spadkiem z keramzytu. Szlichta cementowa 6 cm i pokrycie 2 x papa na lepiku.

Stolarka okienna- Okna PCV zdemontowane i zamontowane w nowych otworach

Stolarka drzwiowa- PCV wiatrołapu istniejąca zdemontowana z wiatrołapu. Wejście do szatni drzwi płytowe typowe.

Tynki- Cementowo- wapienne kat. III i z płyt kartonowo gipsowych obudowa podciąu i za murowań.

Posadzki- Płytki terakotowe na szlichcie cementowe 6 cm (szatnia zbrojona prętami fi 3 mm ) + styropian n 6 cm+ beton B 1 0 grubości 12 cm + 2x papa na lepiku+ Podsypka piaskowa 30 cm.

Malownie- Szpachlowanie i malowanie farbą  silikonową kolor jasny.

Wyposażenie- Wieszaki przyścienne obrotowe, wycieraczki, blat, Zwijana

roleta,

Instalacja elektryczna z isniejącej sieci

Instalacja c.o. istniejące grzejniki Z istniejących pionów..

Wentylacja: grawitacyjna -wywietrzaki

Elewcja-  ocieplona styropianem F15 grub 12 cm i kornik 2 mm (kolor zgodny

z istniejącą kolorystyką)

Podjazd dla niepełnosprawnych- betonowy z posadzk8(. z polbruku 6 cm balustrady ze stali nierdzewnej.

Przebudowa sieci burzowej.